CAPI 2.0 RAS Treiber f�r Windows 98 (WDM)

=====================================================================

Informationen zur Installation, Konfiguration, u.a.

CAPI 2.0 RAS Treiber v1.0 (rev.17) - 08.06.2001

Achtung! - Diese Version von CAPIRAS funktioniert speziell nur mit

ISDN-Adaptern die unter Windows 98 mit WDM-Treiber ab

Version v2.3 (rev.08) arbeiten.

Derzeit sind WDM-Treiber nur f�r USB Adapter verf�gbar.

F�r alle anderen Karten mit VXD-Treibern verwenden Sie

bitte CAPIRAS f�r Windows 95.

0. Inhaltsverzeichnis

---------------------

1. Einleitung

2. Installation

3. Konfiguration

4. Versionshinweise

5. Bekannte Probleme

1. Einleitung

-------------

Bei dem CAPI 2.0 RAS Treiber (CAPIRAS) handelt es sich um einen NDIS

WAN Miniport Treiber. Er erlaubt es die Windows 98 Netzwerkdienste �ber

ISDN zu nutzen.

Der Treiber setzt auf die CAPI 2.0 Schnittstelle eines ISDN-Adapters auf,

und bindet diese als zus�tzliche Netzwerkkarte ins System ein. Sie m�ssen

das Windows 98 DF�-Netzwerk auf Ihrem System installieren, um

Netzwerkdienste �ber diesen Treiber nutzen zu k�nnen.

2. Installation

---------------

Bevor Sie die Installation starten, vergewissern Sie sich bitte, da� ein

ISDN-Adapter mit CAPI 2.0 Treibern installiert ist und funktioniert.

Zur Installation ben�tigen Sie Ihre(n) original Windows 98 Datentr�ger.

W�hrend der Installation kann es vorkommen, das bestimmte Dateien bereits

auf Ihrem System vorhanden sind. Werden Sie gefragt, wie mit solchen

Dateien verfahren werden soll, so entscheiden Sie sich bitte so, da� immer

die Dateien einer neueren Version verwendet werden.

Vergewissern Sie sich, da� das DF�-Netzwerk installiert ist. �ffnen Sie

dazu in der Systemsteuerung das Symbol "Software" und w�hlen Sie den Dialog

"Windows Setup". In der Liste der Komponenten markieren Sie "Verbindungen"

und w�hlen die Schalfl�che "Details". In der folgenden Liste sollte die

Auswahlbox "DF�-Netzwerk" aktiviert sein. Ist dies nicht der Fall,

selektieren Sie das Auswahlfeld und fahren Sie mit der Installation fort.

�ffnen Sie in der Systemsteuerung die Netzwerkeinstellungen �ber das Icon

"Netzwerk". Vergewissern Sie sich nochmals das eine Netzwerkkarte mit dem

Namen "DF�-Netzwerk" installiert ist. Sie k�nnen nun beliebige Kombinationen

von Netzwerkprotokollen und -diensten einrichten. Dabei m�ssen alle

Protokolle, die Sie sp�ter �ber CAPIRAS verwenden wollen an die Netzwerkkarte

"DF�-Netzwerk" gebunden sein.

W�hlen Sie "Hinzuf�gen" und anschlie�end "Netzwerkkarte", um CAPIRAS zu

installieren. Im Dialog "Netzwerkkarte ausw�hlen" verwenden Sie die

Schaltfl�che "Diskette". Geben Sie den Quellpfad des CAPI 2.0 RAS drivers

ein und legen Sie ggf. den Datentr�ger in das entsprechende Laufwerk.

W�hlen Sie als Treiber f�r die Netzwerkkarte "CAPI 2.0 RAS driver" aus

und folgen Sie den weiteren Anweisungen, um die Treiber-Software f�r die

gew�hlten Komponenten zu installieren.

Windows 98 fragt Sie nach der Installation eines ISDN-Adapters nach einigen

ISDN spezifischen Parametern. Diese Parameter werden von CAPIRAS nicht

ben�tigt. Sie k�nnen diese Parameter ignorieren.

3. Konfiguration

----------------

Zur Konfiguration w�hlen Sie in der Systemsteuerung die Netzwerk-

einstellungen �ber das Symbol "Netzwerk". In der Liste der installierten

Komponenten selektieren Sie den Eintrag "CAPI 2.0 RAS driver" und

w�hlen die Schaltfl�che "Eigenschaften".

W�hlen Sie den Dialog "Erweitert" �ber die Tab-Leiste. Nun k�nnen Sie die

Parameter f�r CAPIRAS �ndern.

Folgende Werte k�nnen zur Konfiguration ge�ndert werden:

CAPI Controller

Zu verwendende CAPI Controller Nummer

(Default: 1)

LocalDialOutAdr

Eigene Rufnummer (MSN), die f�r abgehende Rufe verwendet werden soll.

(Default:"")

LocalDialInAdr

Eigene Rufnummer (MSN), f�r die ankommende Rufe beantwortet werden sollen.

Ist dieser Wert leer, werden alle Rufe f�r diesen Port angenommen

(Default:"")

4. Versionshinweise

-------------------

V1.0 (rev.17)

- Versionabgleich mit anderen Produktvarianten

V1.0 (rev.16)

- kleinere TAPI spez. Bugfixes

- Problem beim passiven Verbinungsabbau beseitigt;

f�hrte u.u. zum H�ngen eines Kanals.

- Vermeidung von Problemen bei langen Zeiten f�r

Connect/Disconnect vom Netz.

V1.0 (rev.15)

- Bugfix: System h�ngt beim Herunterfahren

- Bugfix: m�glicher Systemabsturz wenn Treiber entladen/deinstalliert

wird

V1.0 (rev.14)

- Versionabgleich mit anderen Produktvarianten

V1.0 (rev.13)

- Versionabgleich mit anderen Produktvarianten

V1.0 (rev.12)

- m�glicher Systemhalt beim Entladen wurde beseitigt

V1.0 (rev.11)

- erste Version f�r Windows 98 WDM Treiber

5. Bekannte Probleme

--------------------

Derzeit wird lediglich ein CAPI Controller mit zwei Kan�len unterst�tzt.

Versuchen Sie nicht CAPIRAS ein zweites Mal zu installieren.