Ⅰ	VPON OYO Viewer操作程序及說明

- 接線圖如下

電話線

MODEM

WebMonitor

COM port(面對面板最右邊)

- 先將MODEM Power On, 再將VPON Power On(順序不可相反)。

- VPON Ready LED如果不亮, 表示並沒有偵測到MODEM, 必須依照(1)接線圖檢查無誤, 再依(2)程序開機。

- 當VPON Ready LED亮時, 通常MODEM的TR燈會亮起, 否則, 表示接線有誤。

- 此時如果有撥號進來, 則AA燈(MODEM上的燈)會亮起(如果AA亮不起來, 請檢查電話線是否接對), 然後OH燈會亮, 之後會聽到MODEM連線的叫聲。

- 接通時CD燈會亮起, 然後SD及RD會閃動表示開始在傳送資料。

- 更換MODEM務必重新將VPON開機才可確保VPON工作正常。

- VPON與MODEM燈號之關係如下:

MODEM燈號		VPON Activity

TR亮				Power On

嗶聲, Ready LED燈亮

AA閃亮				撥號進來

OH亮

響聲連線

CD亮				接通

SD閃				傳送資料

TR亮				掛斷

11.	Viewer與MODEM燈號之關係如下:

MODEM燈號		VPON Activity

TR亮				程式啟動

OH亮				撥號

響聲連線			接通

CD亮				收到Video

SD閃

TR滅				程式跳出

12.	自動回撥MODEM燈號之關係如下:

MODEM		VPON		Viewer			MODEM

TR亮			Power On		程式啟動		TR亮

Ready LED燈亮

事件觸發回撥	接線			AA閃

OH亮			連線中			連線中			OH亮

響聲			接通			接通			響聲

CD亮											CD亮

SD閃			傳Video			收到Video		SD滅

CD滅			斷線			斷線			CD滅

OH滅											OH滅

程式跳出		TR滅

Ⅱ	有關Viewer連接不成功可能的原因有

- 若出現”Invalid-user”時, 表示可以接通, 但是由於密碼核對不正確, VPON自動將連線掛斷Default的User及Password為”webmonitor”, “oyo”。

- 若不出現任何訊息很快就出現”Disconnected”, 則表示MODEM Driver可能不正確, 應該重新安裝MODEM Driver(必須是原廠商附的程式)。

- 要確認MODEM是否選擇正確(選擇連線的型號要與實際連線的MODEM相同)。

- COM Port被其它程式佔住。