VP200V External Specification

Formosa Industrial Computing, INC.

July 30, 2026

1. 系統功能	3

2. 系統架構	4

3. 電腦系統需求	4

4. 系統規格	5

5. 軟體功能說明	6

5.1 vGWMAIN 1.0 Firmware	6

5.1.1 即時連線監視及錄影功能	6

5.1.2 線上設定及控制功能	6

5.1.3 自動回撥功能	6

5.2 OYO Viewer 2.2	7

5.2.1 即時連線監視功能	7

5.2.2 線上設定及控制功能	7

5.2.3 自動回撥接收功能	7

5.2.4 數位錄放影功能	8

# 1. 系統功能

- 來自攝影機的影像被即時擷取, 壓縮, 然後再經由一般電話線傳送.

- 在網路上傳送視訊(有別於一般視訊網路以同軸電纜傳送視訊)

- 不受視訊網路配線之影響，打破地域限制

- 安裝容易，即插即用, 成本效益高，應用範圍廣

- 系統設定簡單（透過RS-232 Terminal模式）

- 最小頻寬需求為6K bytes/seconds，每秒鐘可傳送3個 Frame

- 支援H.263、 Motion JPEG及JPEG三種影像壓縮方法

- 隨時隨地皆可瀏覽或捕捉即時的動態畫面, 最多可連接6支黑白∕彩色攝影機,V8或錄放影機

- 精心設計保全專用軟體，除了提供密碼限制查看影像權限外，另有定時回撥傳送影像

- 遠端控制最多4組監控輸出∕入接點，可做為保全用途

- 可遠端控制影像放大、縮小，並自由調整影像的畫質、對比、明亮等設定值

- 遠端遙控攝影機，向上、下、左、右移動及Zoom in、Zoom out做放大縮小效果。

# 2. 系統架構

# 3. 電腦系統需求

- 執行OYO Viewer之電腦系統需求

- Pentium 166 MHZ以上, 32MB DRAM

- PCI VGA Card

- MODEM

- Window 95/98/2000/NT

# 4. 系統規格

| VP200糸統規格 |  |
| --- | --- |
| 攝影機輸入 | 最多六支, RCA接頭 支援NTSC/PAL, 自動偵測訊號格式 |
| 攝影機輸出 | 1 組母頭DB9 轉六支RCA 母頭端子, 支援NTSC/PAL |
| 擷取影像尺寸 | 320 x 240, 24-bit全彩影像 |
| 最高影像更新速率 | 每秒10張 |
| 影像壓縮方式 | H.263, MJPEG, JPEG三種 |
| 監控輸入點 | 四組, NO或NC Type |
| 監控輸出點 | 四組, 無電壓接點, 耐電壓: 24V/200mA |
| 網路介面 | 10BaseT Ethernet, RJ45 |
| 通訊協定 | TCP/IP, PPP, HTTP |
| 撥接上網介面 | RS232外接MODEM 或 ISDN/TA, DB9 公接頭 |
| PTZ遙控介面 | RS232/422/485, DB9 公接頭 |
| 電源供應 | 90 – 264V AC, 47 – 63 Hz |
| 尺寸 | 小於304 x 165 x 55(mm) |
| 重量 | ? Kg |

# 5. 軟體功能說明

## 5.1 vGWMAIN 1.0 Firmware

### 5.1.1 即時連線監視及錄影功能

- 可選擇1,6支攝影機同時顯示在同一劃面上

- 可選擇將影像以外的資訊隱藏起來(全劃面)

- 支援Motion Detection, Pre-Alarm

- 支援Mirror, Rotate

- 支援歐洲日期表示方式

- 可針對特定區域影像做放大, 縮小效果

- 支援"焦點視窗" 功能

### 5.1.2 線上設定及控制功能

- 可個別調整攝影機參數(飽和度, 對比,…)

- 可線上設定系統參數

- 可遙控監看現場之PTZ攝影機, 最多六台

- 可線上控制及監看遠端I/O點

- 16組密碼設定

- 支援 COM2 Port Pass-through 功能

### 5.1.3 自動回撥功能

- 支援現場警報觸發回報自動傳回即時影像

- 可設定傳回影像之品質, 速率及長度

- 可設定三組回撥電話號碼

- 可設定三組呼叫器號碼

- 可設定忙線重撥次數及間隔時間

- 可設定四組警報輸入點

- 可設定傳回單支或所有攝影機影像

- 可定時回傳攝影機影像

- 可定時等距回撥或特定時點回撥

## 5.2 OYO Viewer 2.2

### 5.2.1 即時連線監視功能

- 可選擇1,6支攝影機同時顯示在同一劃面上

- 可選擇將影像以外的資訊隱藏起來(全劃面)

- 可針對特定區域影像做放大, 縮小效果

- 支援"焦點視窗" 功能

- 顯示硬碟容量及使用情形

- 提供電話簿及單鍵快速撥號功能

- 連線時, 自動偵測Baud Rate

### 5.2.2 線上設定及控制功能

- 可個別調整攝影機參數(飽和度, 對比,…)

- 支援歐洲日期表示方式

- 16組密碼設定

- 支援 COM2 Port Pass-through 功能

- 可線上設定系統參數

- 可遙控監看現場之PTZ攝影機, 最多四台

- 可線上控制及監看遠端I/O點

### 5.2.3 自動回撥接收功能

- 自動接收現場警報觸發回報傳回即時影像並存檔

- 可設定傳回影像之品質, 速率及長度

- 可設定三組回撥電話號碼

- 可設定三組呼叫器號碼

- 可設定忙線重撥次數及間隔時間

- 可設定四組警報輸入點

- 可設定傳回單支或所有攝影機影像

- 可定時回傳攝影機影像

- 可定時等距回撥或特定時點回撥

### 5.2.4 數位錄放影功能

- 可將自動回撥之影像儲存成電腦檔案

- 可將連線中之即時影像同步儲存成檔案

- 可快速調閱播放存檔之影像(例如依據存檔時間)

- 可快播, 向前, 退後播放, 另存他檔或列印

- 可錄單支或所有攝影機影像

- 錄影容量依硬碟而定, 每小時需18MB